QUESTIONS EASA NAVIGATION

Avertissement : ce document ne contient que 75 % du contenu total de la banque de questions.  Les examens peuvent contenir des questions non couvertes par ce document.

- L’axe de rotation de la Terre passe par :

- Le pôle Nord géographique et le pôle Sud géographique.

- Le pôle Nord géographique et le pôle Sud magnétique.

- Le pôle Nord magnétique et le pôle Sud magnétique.

- Le pôle Nord magnétique et le pôle Sud géographique0

- Quelle affirmation est correcte concernant l’axe polaire de la Terre ?

- L’axe polaire de la Terre traverse le pôle Sud géographique et le pôle Nord géographique et est perpendiculaire au plan de l’équateur.

- L’axe polaire de la Terre traverse le pôle Sud géographique et le pôle Nord géographique et forme un angle de 23,5° par rapport au plan de l’équateur.

- L’axe polaire de la Terre traverse le pôle Sud magnétique et le pôle Nord magnétique et est perpendiculaire au plan de l’équateur.

- L’axe polaire de la Terre traverse le pôle Sud magnétique et le pôle Nord magnétique et est à un angle de 66,5° par rapport au plan de l’équateur.

- Quelle forme géométrique approximative décrit le mieux la forme de la Terre pour les systèmes de navigation ?

- Une sphère de forme écliptique.

- Une ellipsoïde.

- Une sphère parfaite.

- Une assiette plate.

- Quelle affirmation concernant une loxodromie est correcte ?

- Une loxodromie coupe chaque méridien sous le même angle.

- Le centre d’un cercle complet d’une loxodromie est toujours le centre de le Terre.

- La trajectoire la plus courte entre deux points le long de la surface de la Terre suit une ligne loxodromique.

- Une loxodromie est un grand cercle coupant l’équateur avec un angle de 45°.

- La distance la plus courte entre deux points sur Terre est représentée par une partie de :

- Grand cercle.

- Petit cercle.

- Loxodromie.

- Un parallèle de latitude.

- La circonférence de la Terre à l’équateur est d’environ :

- 10 800 km.

- 40 000 km.

- 12 800 km.

- 21 600 NM.

- Quelle est la différence de latitude entre

A (12°53’30 ‘’N) et B (07°34’30’’S) ?

- 20°28’00’’

- 05,19°

- 20,28°

- 05°19’00’’

- Où sont les deux cercles polaires ?

- A une latitude de 20,5°S et 20,5°N

- 23,5° au nord et au sud des pôles.

- 23,5° au nord et au sud de l’équateur.

- 20,5° au sud des pôles.

- Quelle est la distance entre les parallèles de latitude 48°N et 49°N le long d’un méridien ?

- 1 NM

- 60 NM

- 111 NM

- 10 NM

- Quelle distance correspond à un degré de différence de latitude le long de n’importe quel degré de longitude ?

- 1 NM.

- 60 NM.

- 60 NM.

- 60 km.

- Le point A sur la surface de la Terre se trouve exactement sur le parallèle de latitude 47°50’27’’N.  Quel point est exactement à 240 NM au nord de A ?

- 43°50’27’’N

- 53°50’27’’N

- 49°50’27’’N

- 51°50’27’’N

- Quelle est la distance entre les deux parallèles de longitude 150°E et 151°E le long de l’équateur ?

- 60 km.

- 111 NM.

- 60 NM.

- 1 NM.

- Quelle est la distance du grand cercle entre deux points A et B sur l’équateur lorsque la différence entre les deux méridiens associés est exactement d’un degré de longitude ?

- 60 NM.

- 400 NM.

- 120 NM.

- 216 NM.

- Supposons deux points arbitraires A et B sur le même parallèle de latitude, mais pas sur l’équateur.  Le point A est situé à 010°E et le point B à 020°E.

La distance de la ligne loxodromique est toujours :

- Plus de 600 NM.

- Moins de 600 NM.

- Plus de 300 NM.

- Moins de 300 NM.

- Quelle est la différence de temps lorsque le soleil se déplace de 20° de longitude ?

- 1 h 20

- 0 h 20

- 0 h 40

- 1 h 00

- Quelle est la différence de temps lorsque le soleil se déplace de 10° de longitude ?

- 0 h 30

- 0 h 04

- 0 h 40

- 1 h 00

- Le Soleil se déplace de 10° de longitude.  Quel est le décalage horaire ?

- 0,4 h

- 1 h 00

- 0 h 33

- 0 h 66

- Avec l’heure d’été d’Europe centrale donnée comme UTC+2, quelle heure UTC correspond à 1600 heure d’Europe centrale ?

- 1600 UTC.

- 1500 UTC.

- 17h00 UTC.

- 1400 UTC.

- UTC est :

- Une heure zonale.

- Une heure locale en Europe centrale.

- L’heure moyenne locale à un point précis de la Terre.

- Une heure obligatoire utilisée dans l’aviation.

- Avec l’heure d’Europe centrale donnée sous la forme UTC+1, à quelle heure UTC correspond 1700 locale ?

- 1600 UTC.

- 1500 UTC.

- 1700 UTC.

- 1800 UTC.

- Vienne (LOWW) est située à 016°34’E, Salzbourg (LOWS) à 013°00’E.  La latitude des deux positions peut être considérée comme égale.  Quelle est la différence entre les heures de lever et de coucher du Soleil, exprimées en UTC, entre Vienne et Salzbourg ?

- À Vienne, le lever et le coucher du Soleil ont lieu environ 14 minutes plus tôt qu’à Salzbourg.

- À Vienne, le lever du Soleil est 14 minutes plus tôt et le coucher du Soleil est 14 minutes plus tard qu’à Salzbourg.

- À Vienne, le lever et le coucher du Soleil ont lieu environ 4 minutes plus tard qu’à Salzbourg.

- À Vienne, le lever du Soleil a lieu 4 minutes plus tard et le coucher du Soleil 4 minutes plus tôt qu’à Salzbourg.

- Le terme « crépuscule civil » est défini comme :

- La période avant le lever ou après le coucher du Soleil où le point médian du disque solaire est à 6 degrés ou moins en dessous de l’horizon véritable.

- La période avant le lever ou après le coucher du Soleil où le point médian du disque solaire est à 6 degrés ou moins en dessous de l’horizon apparent.

- La période avant le lever ou après le coucher du Soleil où le point médian du disque solaire est 12 degrés au moins en dessous de l’horizon véritable.

- La période avant le lever ou après le coucher du Soleil où le point médian du disque solaire est 12 degrés au moins sous l’horizon apparent.

- Étant donné :

Correction de dérive : -12°

Cap vrai (Cv) : 125°

Route magnétique (Rm) : 139°

Déviation (d) : 2° E

Quels sont la route vrai (Rv), le cap magnétique (Cm) et le cap compas (Cc) ?

- Rv 113° ; Cm 127° ; Cc 129°

- Rv 137° ; Cm 127° ; CC 125°

- Rv 137° ; Cm 139° ; Cc 125°

- Rv 113° ; Cm 139° ; Cc 129°

- Étant donné :

Route vraie (Rv) : 179°

Correction de dérive : -12°

Variation : 004°E

Déviation : +002°

Que valent le cap magnétique (Cm) et la route magnétique (Rm) ?

- Cm 167° ; Rm 175°

- Cm 167° ; Rm 161°

- Cm 163° ; Rm 175°

- Cm 163° ; Rm 161°

- L’angle entre la route vraie et le cap vrai est :

- La dérive.

- La déviation.

- La variation.

- L’inclinaison.

- L’angle entre la route magnétique et la route vraie est :

- La déviation.

- La dérive.

- La variation.

- L’inclinaison.

- Le terme « Route Magnétique (Rm) est défini comme :

- L’angle entre le nord magnétique et le tracé de la route.

- L’angle entre le nord vrai et le tracé de la route.

- La direction d’un point arbitraire sur la Terre par rapport au pôle Nord géographique.

- La direction d’un point arbitraire sur la Terre par rapport au pôle Nord magnétique.

- Le terme « Route Vraie (Rv) » est défini comme :

- L’angle entre le nord magnétique et le tracé de la route.

- La direction d’un point arbitraire sur la Terre par rapport au pôle Nord magnétique.

- L’angle entre le Nord vrai et le tracé de la route.

- La direction d’un point quelconque sur la Terre vis-à-vis du pôle Nord magnétique.

- Étant donné :

Route vraie (Rv) : 183°

Correction de dérive : +11°

Cap magnétique : 198°

Cap compas : 200°

Que valent le cap vrai (Cv) et la Variation ?

- Cap vrai (Cv) 194° ; Variation 4°W

- Cap vrai (Cv) 194° ; Variation 4°E

- Cap vrai (Cv) 172° ; Variation 4°W

- Cap vrai (Cv)172° ; Variation 4°E

- Étant donné :

Route vraie (Rv) 183°

Dérive -11°

Cap magnétique 198°

Cap compas 200°

Que valent le cap vrai (Cv) et la déviation ?

- Cv 172° ; déviation +2°

- Cv 172° ; déviation -2°

- Cv 194° ; déviation -2°

- Cv 194° ; déviation +2°

- Étant donné :

Route vraie (Rv) 183°

Cap magnétique (Cm) 198°

Cap Compas 200°

Correction de dérive +11°

Que valent la variation et la déviation ?

- Variation : 4° W ; déviation : +2°

- Variation : 4° W ; déviation : -2°

- Variation : 4° E ; déviation : +2°

- Variation : 4° E ; déviation -2°

- Où l’inclinaison de la boussole atteint-elle sa valeur la plus basse ?

- A l’équateur magnétique.

- Aux pôles magnétiques.

- A l’équateur géographique.

- Aux pôles géographiques.

- L’angle entre le nord de la boussole et le nord magnétique est appelé :

- L’angle de correction du vent.

- La variation.

- L’inclinaison.

- La déviation.

- Quelle direction correspond au « nord compas » (Cc) ?

- La partie la plus septentrionale du compas magnétique de l’avion où la lecture a lieu.

- La direction d’un point quelconque sur Terre par rapport au pôle Nord géographique.

- L’angle entre le cap de l’avion et le nord magnétique.

- La direction sur laquelle le compas de lecture directe s’aligne en raison des champs magnétiques de la Terre et de l’avion.

- Le terme « isogone » ou « ligne isogonique » est défini comme une ligne sur une carte aéronautique reliant tous les points ayant la même valeur de :

- Inclinaison.

- Déviation.

- Cap.

- Variation.

- Le terme « agonique » est défini comme une ligne sur Terre ou sur une carte aéronautique reliant tous les points avec le :

- Ecart de 0°.

- Inclinaison de 0°.

- Cap de 0°.

- Variation de 0°.

- Quelles sont les unités de base officielles pour les distances horizontales utilisées en navigation aérienne et leurs abréviations ?

- Pieds (feet ft) ; pouces (inches in).

- Milles nautiques (NM) ; kilomètres (km).

- Yards (yd) ; mètres (m).

- Milles terrestres (SM) ; milles marins (NM).

- 1000 pieds égalent :

- 30 km.

- 3000 m.

- 300 m.

- 30 m.

- 5500 m égalent :

- 7 500 pieds.

- 18 000 pieds.

- 10 000 pieds.

- 30 000 pieds.

- Quels éléments de la liste NAV-004 ci-jointe sont liés à la lecture directe de la boussole ?

- Turning Instruments uniquement.

- Gyro et disjoncteur.

- Gyro et turning instruments.

- Instruments de rotation et disjoncteur.

- Quelle pourrait être la raison du changement des indicateurs de piste (QFU) sur les aérodromes (par exemple de la piste 06 à la piste 07) ?

- La déviation magnétique de l’emplacement de la piste a changé.

- La variation magnétique de l’emplacement de la piste a changé.

- La direction de la trajectoire d’approche a changé.

- La direction vraie de l’alignement de la piste a changé.

- Les appareils électroniques à bord d’un avion exercent une influence sur :

- Le coordinateur de virage.

- L’indicateur de vitesse.

- L’horizon artificiel.

- Le compas à lecture directe.

- Quelles sont les propriétés d’une carte Mercator ?

- L’échelle est constante, les grands cercles sont représentés par des lignes courbes, les loxodromies sont représentées par des lignes droites.

- L’échelle augmente avec la latitude, les grands cercles sont représentés par des lignes courbes, les loxodromies sont représentées par des lignes droites.

- L’échelle augmente avec la latitude, les grands cercles sont représentés par des lignes droites, les loxodromies sont représentées par des lignes courbes.

- L’échelle est constante, les grands cercles sont représentés par des lignes droites, les loxodromies sont représentées par des lignes courbes.

- Comment les loxodromies et les grands cercles sont-ils représentés sur une carte Mercator ?

- Lignes loxodromiques : lignes courbes – grands cercles : lignes droites.

- Lignes loxodromiques : lignes courbes – grands cercles : lignes courbes.

- Lignes loxodromiques : lignes droites – grands cercles : lignes courbes.

- Lignes loxodromiques : lignes droites – grands cercles : lignes droites.

- Quelles sont les propriétés d’une carte conforme Lambert ?

- Les grands cercles sont représentés par des lignes droites et la carte est une projection à aire égale.

- La carte est conforme et une projection à aire égale.

- La carte est conforme et presque fidèle à l’échelle.

- Les loxodromies sont représentées par des lignes droites et la carte est conforme.

- Quelles lignes doivent être utilisées par le pilote pour déterminer la position de l’avion ?

- Les relèvements vrais (QTE).

- Les relèvements magnétiques (QDR).

- Les relèvements relatifs (RB).

- Les caps magnétiques (Cm).

- Sur la carte ci-dessous, quelle est la radiale du VOR Brünkendorf (BKR) (53°02’N, 011°33’E) à Pritzwalk (EDBU) (53°11’N, 12°11’E)

- 024°

- 204°

- 248°

- 068°

- La distance entre deux aéroports est de 220 NM.  Sur une carte de navigation aéronautique, le pilote mesure 40,7 cm pour cette distance.  L’échelle du graphique est :

- 1/250 000

- 1/2 000 000

- 1/500 000

- 1/1 000 000

- Étant donné les informations suivantes, quelle est la position de l’avion au niveau du relèvement transversal sur la carte ci-dessous ?

VOR Hambourg (HAM) (53°41’N), 010°12’E) : radiale 119°

VOR Brünkendorf (BKD) (53°02’N, 011°33’E) : radiale 320°

- 52°20’N, 10°10’E

- 54°40’N, 12°50’E

- 52°10’N, 10°20’E

- 53°20’N,11°10’E

- Sur la carte ci-dessus, quelle est la distance entre le VOR de Brünkendorf (BKD) (53°02’N, 011°33’E) et Pritzwalk (EDDU) (53°11’N, 12°11’E) ?

- 24 km.

- 42 NM.

- 24 NM.

- 42 km.

- Une distance de 7,5 cm sur une carte aéronautique représente une distance de 6,745 NM en réalité.  Quelle est l’échelle de la carte ?

- 1/500 000

- 1/1 000 000

- 1/150 000

- 1/1 500 000

- Pour un vol court de A à B, le pilote extrait les informations suivantes d’une carte aéronautique :

Route vraie 245°

Déclinaison magnétique 7°W

La route magnétique est :

- 252°

- 245°

- 007°

- 238°

- Un aéronef vole à une vitesse indiquée (IAS) de 150 kt à 8000 pieds msl.

Selon la règle empirique, la vitesse vraie (TAS) est égale à :

- 174 kt.

- 150 kt.

- 142 kt.

- 208 kt.

- Étant donné les éléments suivants :

Cap vrai de A à B : 250°

Distance : 210 NM

TAS : 130 kt

Composante de vent de face : 15 kt

Heure de départ estimée (ETD) : 09h15 UTC

Quelle est l’heure d’arrivée estimée (ETA) ?

- 1115 UTC.

- 1105 UTC.

- 1005 UTC.

- 1052 UTC.

- Étant donné les éléments suivants :

Cap vrai de A à B : 283°

Distance : 75 NM

TAS : 105 kt

Composante de vent de face : 12 kt

Heure de départ estimée (ETD) : 1242 UTC

L’heure d’arrivée estimée (ETA) sera :

- 1430 UTC.

- 1356 UTC.

- 1330 UTC.

- 1320 UTC.

- Étant donné les éléments suivants :

Cap vrai de A à B : 352°

Distance : 100 NM

GS : 107 kt

Heure de départ estimée (ETD) : 0933 UTC

Quelle est l’heure d’arrivée estimée (ETA) ?

- 1129 UTC.

- 1029 UTC.

- 1146 UTC.

- 1045 UTC.

- Un avion parcourt 100 km en 56 minutes.  La vitesse sol (GS) est :

- 58 km/h.

- 198 kt.

- 93 kt.

- 107 km/h.

- Un avion parcourt 110 NM en 1h25.  La vitesse sol (GS) est :

- 120 km/h.

- 160 km/h.

- 86 kt.

- 78 kt.

- Quel est le temps de vol requis pour une distance de 236 NM avec une vitesse sol de 134 kt ?

- 1h34

- 0h46

- 1h46

- 0h34

- Un avion vole avec une vitesse vraie (TAS) de 120 kt et subit un vent arrière de 35 kt.  Combien de temps faut-il pour parcourir une distance de 185 NM ?

- 1h 32 min.

- 0h 50 min.

- 1h 12 min.

- 2h 11 min.

- Un avion vole avec une vitesse vraie (TAS) de 180 kt et une composante de vent de face de 25 kt pendant 2h 25 min.  La distance parcourue est égale à :

- 693 NM.

- 435 NM.

- 375 NM.

- 202 NM.

- Avec les éléments suivants :

Vitesse anémométrique calibrée (CAS) 155 kt

Niveau de vol (FL) 80

Température de l’air extérieur (OAT) +15° C

Quelle est la vitesse vraie (TAS) ?

- 155 nœuds.

- 170 nœuds.

- 180 nœuds.

- 134 nœuds.

- Un avion vole au FL 75 où la température est de -9° C.

L’altitude QNH est de 6 500 pieds.

Quelle est l’altitude vraie ?

- 6500 pieds.

- 6750 pieds.

- 7000 pieds.

- 6250 pieds.

- Sur la carte ci-dessous, quelle est la route vraie (Rv) de Uelzen (EDVU) vers Neustadt (EDAN) ?

- 241°

- 235°

- 061°

- 055°

- Sur la carte ci-dessus, quelle est la distance entre Neustadt (EDAN) (53°22’N, 11°37’E) et Uelzen (EDVU) (52°59’N, 10°28’E) ?

- 46 NM.

- 78 km.

- 46 km.

- 78 NM.

- Un avion vole à une altitude pression de 7000 pieds où la température est de +11° C.  L’altitude QNH est de 6500 pieds.  Quelle est l’altitude vraie ?

- 6500 pieds.

- 7000 pieds.

- 6750 pieds.

- 6250 pieds.

- Un avion vole à une altitude pression de 7000 pieds où la température est +21° C.  L’altitude QNH est de 6500 pieds.  Quelle est l’altitude vraie ?

- 6750 pieds.

- 6250 pieds.

- 7000 pieds.

- 6500 pieds.

- Avec les données suivantes, quel est le cap vrai ?

Route vraie : 255°

TAS : 100 kt

Vent : 200°/10 kt

- 245°

- 275°

- 265°

- 250°

- Avec les données suivantes, quel est le cap vrai ?

Route vraie : 165°

TAS : 90 kt

Vent : 130°/20 kt

Distance : 153 NM

- 126°

- 158°

- 152°

- 165°

- Étant donné les éléments suivants, quel est le cap vrai ?

Vitesse sol (GS) : 160 kt

Route vraie (Rv) : 177°

W/v : 140°/20 kt

- 169°

- 173°

- 184°

- 180°

- Un avion suit une route vraie (Rv) de 220° à une vitesse vraie (TAS) constante de 220 kt.  Le vent étant de 270° et 50 kt, quelle est la vitesse sol (GS) ?

- 170 kt

- 185 kt

- 255 kt

- 135 kt

- Un avion suit une route vraie (Rv) de 040° à une vitesse vraie (TAS) constante de 180 kt.  Le vent est 350°/30 kt.  Quelle est la vitesse sol (GS) ?

- 172 kt.

- 159 kt.

- 155 kt.

- 168 kt.

- Un avion suit une route vraie (Rv) de 040° à une vitesse vraie (TAS) constante de 180 kt.  Le vent est 350°/30 kt.  Quel est l’angle de correction du vent (WCA) ?

- +5°

- +11°

- -7°

- -9°

- Étant donné les données suivantes, que vaut la vitesse sol (GS) ?

Route vraie (Rv) : 270°

TAS : 100 kt

Vent : 090°/25 kt

Distance : 100 NM

- 125 kt.

- 117 kt.

- 120 kt.

- 131 kt.

- À l’aide des données suivantes, calculez le temps de vol.

Route vraie (Rv) : 270°

TAS : 100 kt

Vent : 090°/25 kt

Distance : 100 NM

- 62 minutes.

- 37 minutes.

- 48 minutes.

- 84 minutes.

- Un avion suit une route vraie (Rv) de 040° avec une vitesse vraie (TAS) constante de 180 kt. Le vent est 350°/30 kt.  L’angle de correction du vent (WCA) est :

- 7° à gauche.

- 3° à droite.

- 3° à gauche.

- 7° à droite.

- Selon les données suivantes, quel est l’angle de correction du vent (WCA) ?

Route vraie (Rv) : 120°

TAS : 120 kt

Vent : 150°/12 kt

- 6° à droite.

- 3° à gauche.

- 3° à droite.

- 6° à gauche.

- La distance entre A et B est de 120 NM.  À 55 NM de A, le pilote constate une déviation de 7 NM vers la droite.  Quel changement de cap approximatif faut-il effectuer pour atteindre directement B ?

- 8° à gauche.

- 6° à gauche.

- 15° à gauche.

- 14° à gauche.

- Un avion a un cap de 090°.  La distance à parcourir est de 90 Nm.  Après 45 NM, l’avion se trouve à 4,5 NM au nord de la trajectoire de vol prévue.  Quel est le cap corrigé pour atteindre directement l’aérodrome de destination ?

- 18° à droite.

- 12° à droite.

- 6° à droite.

- 9° à droite.

- Quelle est la signification de la règle du soixantième ?

- Décalage latéral de 6 NM à 1° de dérive après 10 NM.

- Décalage latéral de 60 NM à 1° de dérive après 1 NM.

- Décalage latéral de 1 NM à 1° de dérive après 60 NM.

- Décalage latéral de 10 NM à 1° de dérive après 60 NM.

- Un avion vole de A à B (distance de 220 NM) à une vitesse sol moyenne (GS) de 120 kt.  Il quitte A à 1200 UTC.  Après avoir parcouru 70 NM depuis A, l’avion a 5 minutes d’avance sur l’horaire prévu.

En utilisant la GS réelle, quelle est l’heure d’arrivée estimée (ETA) révisée à B ?

- 1335 UTC.

- 1340 UTC.

- 1345 UTC.

- 1330 UTC.

- Supposons un vent calme et un avion descendant de 9 000 pieds à 1 500 pieds.  Le taux de descente (ROD) est égal à 1200 pieds/min.  Le temps écoulé sera de :

- 6 min.

- 15 min.

- 12 min.

- 8 min.

- Supposons un vent nul et un avion descendant de 7 500 pieds à 1 200 pieds avec une vitesse vraie (TAS) moyenne durant la descente de 105 kt. Le taux de descente (ROD) est de 800 ft/min.  Le temps écoulé sera :

- 8 min.

- 6 min.

- 15 min.

- 12 min.

- Quelle réponse complète le plan de vol ci-contre ?

(TH = Cv ; MH = Cm ; MC = Rm)

- TH : 185° - MH : 185° - MC : 180°

- TH : 185° - MH : 184° - MC : 178°

- TH : 173° - MH : 174° - MC : 178°

- TH : 173° - MH : 184° - MC : 178°

- Quelle aide à la radionavigation peut être reçue avec l’antenne montrée sur la photo ?

- VOR

- DME

- NDB

- VDF

- La vitesse de propagation approximative des ondes électromagnétiques est :

- 300 000 km/s.

- 300 000 m/s.

- 300 000 NM/s.

- 300 000 pieds/s.

- Les ondes radio dans la gamme LF et MF (par exemple NDB) se propagent comme :

- Onde de ciel.

- Onde de ciel et comme une onde de sol/de surface.

- Onde de sol/de surface.

- Onde spatiale (quasi-optique).

- Les ondes radio dans la gamme VHF (par exemple VOR) se propagent comme :

- Onde de ciel et onde de sol/de surface.

- Onde de sol/de surface.

- Onde de ciel.

- Onde spatiale (quasi optique).

- Les ondes quasi-optiques voyagent :

- Le long de la surface de la Terre.

- À travers l’air directement de l’émetteur au récepteur.

- À travers l’air et sont réfléchies par l’ionosphère.

- Le long de la surface de la Terre, mais sont absorbées par la mer.

- Un radiogoniomètre VHF (VDF) peut déterminer :

- Des distances obliques.

- Des relèvements magnétiques.

- Des vitesses d’approche.

- Des routes vrais.

- Quel équipement est nécessaire à bord d’un avion pour utiliser un radiogoniomètre VHF (VDF) ?

- Aux moins deux antennes VHF.

- Une radio VHF.

- Un indicateur de relèvement relatif.

- Un récepteur VDF.

- Étant donné les éléments suivants, quel est le QUJ ?

QDM : 138°

Variation :  10°E

- 168°

- 318°

- 328°

- 148°

- Étant donné les éléments suivants, quel est le QDM ?

QTE : 229°

Variation : 10°W

- 039°

- 059°

- 239°

- 049°

- Étant donné les données suivantes, quel est le QTE ?

QDR : 022°

Variation : 10°E

- 212°

- 202°

- 052°

- 032°

- À l’aide des éléments suivants, QDM 248°, variation 10°W, déterminez le QTE.

- 238°

- 078°

- 058°

- 258°

- Si le QDR est 067° et la variation 5°E, quel sera le QDM ?

- 247°

- 072°

- 252°

- 257°

- Le QDR étant 152°, la variation 5°W et la déviation 5°E, le QUJ sera :

- 332°

- 147°

- 327°

- 317°

- Étant donné un QTE de 203° et une variation de 10°E, le QRD sera :

- 023°

- 213°

- 193°

- 013°

- Avec un QTE de 248° et une variation de 10°W, le QDR équivaut à :

- 068°

- 238°

- 258°

- 078°

- Le QDM est 134° et la variation 5°W, que vaut le QTE ?

- 314°

- 299°

- 129°

- 309°

- Le pilote reçoit un QDR de 225° de la station sol VDF.  Où se trouve l’avion par rapport à la station au sol ?

- Au sud-est.

- Au nord-est.

- Au sud-ouest.

- Au nord-ouest.

- Le terme QDR signifie :

- Relèvement magnétique de l’avion par rapport à la station.

- Relèvement vrai de la station par rapport à l’avion.

- Relèvement magnétique de la station par rapport à l’avion.

- Relèvement vrai de l’avion par rapport à la station.

- Quelle est la signification de QTE ?

- Relèvement magnétique de l’avion par rapport à la station.

- Relèvement magnétique de la station par rapport à l’avion.

- Relèvement vrai de l’avion par rapport à la station.

- Relèvement vrai de la station par rapport à l’avion.

- Un pilote reçoit un QDR de 135° de la station sol VDF.  Où se trouve l’avion par rapport à la station ?

- Au nord-ouest.

- Au sud-est.

- Au sud-ouest.

- Au nord-est.

- Un pilote reçoit un QDR de 315° de la station VDF ; où se trouve l’avion par rapport à cette station ?

- Au nord-ouest.

- Au nord-est.

- Au sud-est.

- Au sud-ouest.

- La portée VDF dépend de :

- La vitesse de l’avion.

- De l’état de l’ionosphère.

- De la portée de l’onde de sol/surface.

- De l’altitude de l’avion.

- Quel équipement est nécessaire à bord d’un aéronef pour recevoir les signaux d’un radiophare non directionnel (NDB) ?

- Un indicateur de déviation de route (CDI).

- Un indicateur de situation horizontale (HSI).

- Un radiogoniomètre automatique (ADF).

- Un radar de surveillance secondaire (SSR).

- Les balises non directionnelles (NDB) transmettent dans quelle bande de fréquences ?

- Les très basses fréquences (VLF) et les basses fréquences (LF).

- Les basses fréquences (LF) et les moyennes fréquences (MF).

- Les hautes fréquences (HF).

- Les très hautes fréquences (VHF).

- Un pilote souhaite approcher un NDB sur un QDM de 090°.  L’avion vole pendant environ 5 minutes avec un cap magnétique de 095° et l’indication RBI (Radio Beacon Indicator) est 355°. Au bout de 6 minutes, l’indication RBI indique 358°.

Quelle affirmation est correcte ?

- La composante de vent de travers a augmenté, le pilote doit augmenter le Cm.

- La composante de vent de travers a augmenté, le pilote doit diminuer le Cm.

- La composante de vent de travers a diminué, le pilote doit augmenter le Cm.

- La composante de vent de travers a diminué, le pilote doit diminuer le Cm.

- Le pilote veut se diriger directement vers la balise.  Le vent est calme.  Selon l’indication de l’instrument figurant sur la photo ci-dessous, il doit suivre un QDM de :

- 080°

- 200°

- 260°

- 230°

- Quelle est la différence entre une balise de localisation et une balise non directionnelle (NDB) ?

- Les balises de localisation transmettent avec plus de précision.

- Les balises de localisation ont une portée plus grande que les NDB.

- Les balises de localisation transmettent seulement sur demande.

- Les balises de localisation ont une portée moindre que les NDB.

- La portée des NDB émettant dans la gamme de moyennes fréquences est la plus grande :

- Avant midi.

- La nuit.

- À midi.

- Pendant la journée.

- L’effet de rivage est le plus important avec la propagation des ondes radio :

- À angle droit par rapport à la côte, l’avion étant plus bas que 6000 pieds.

- À un angle aigu par rapport à la côte, l’avion étant à plus de 6000 pieds.

- À un angle aigu par rapport à la côté, l’avion étant à moins de 6000 pieds.

- À un angle droit par rapport à la côte, l’avion étant à plus de 6000 pieds.

- L’atténuation dans la gamme de fréquences LF/MF se produit principalement :

- En fin d’après-midi.

- À midi.

- Pendant la nuit.

- Pendant la journée.

- La progression d’une oscillation électromagnétique peut être décrite par :

- Un angle de phase.

- Un angle d’amplitude.

- Un angle d’onde.

- Un angle de fréquence.

- Lorsque l’émetteur et le récepteur se rapprochent l’un de l’autre…

- La fréquence varie, mais la longueur d’onde reste constante.

- La fréquence reçue est égale à la fréquence transmise.

- La fréquence reçue augmente.

- La fréquence reçue diminue.

- Lorsque l’émetteur et le récepteur s’éloignent l’un de l’autre…

- La fréquence reçue augmente.

- La fréquence reçue diminue.

- La fréquence varie, mais la longueur d’onde reste constante.

- La fréquence reçue est égale à la fréquence transmise.

- Les radiales VOR sont définies sur la base du principe de :

- Comparaison de phase de deux signaux.

- Comparaison de fréquence de deux signaux.

- Comparaison d’impulsions de deux signaux.

- Comparaison d’amplitude de deux signaux.

- Une radiale VOR correspond à :

- Un QTE.

- Un QUJ.

- Un QDR.

- Un QDM.

- La déviation complète de l’indicateur de déviation de route (CDI) signifie que l’aéronef est situé à au moins :

- 2 NM à côté de la route sélectionnée.

- 10 NM à côté de la route sélectionnée.

- 2° à côté de la route sélectionnée.

- 10° à côté de la route sélectionnée.

- Selon la photo NAV-022 ci-dessous, où se trouve l’aéronef par rapport au VOR ?

- Au nord-est.

- Au sud-est.

- Au sud-ouest.

- Au nord-ouest.

- D’après la photo NAV-024 ci-dessous, l’avion est en radiale

- 066°

- 234°

- 060°

- 246°

- La portée d’un VOR est affectée par :

- L’interférence de la lumière du jour.

- Les ondes de ciel réfléchies.

- La propagation multi trajets de l’onde de sol.

- L’altitude de l’émetteur et du récepteur.

- L’équipement de mesure de distance (DME) détermine la distance selon le principe :

- De la mesure du temps.

- Doppler.

- De la mesure laser.

- De comparaison de phase.

- La mesure DME est :

- Une distance au sol.

- Une portée aérienne.

- Une distance radiale.

- Une portée oblique.

- La différence entre la portée oblique indiquée du DME et la distance horizontale de la station DME augmente…

- Lors de la rotation autour de la station DME.

- Lors de la descente.

- Au départ de la station DME.

- À l’approche de la station DME.

- En utilisant un radar primaire au sol, la direction de l’avion par rapport à l’antenne est déterminée par :

- L’intervalle de pair d’impulsions.

- L’orientation de l’antenne.

- Le décalage de fréquence de l’impulsion reçue.

- La mesure du temps.

- Quelles informations instantanées peuvent être obtenues à partir d’un équipement radar au sol ?

- Distance et direction.

- Vitesse anémométrique (TAS) et distance.

- Vitesse anémométrique (TAS) et cap.

- Direction et vitesse (TAS).

- L’équipement embarqué du radar secondaire de surveillance (SSR) est appelé :

- Indicateur de parcours.

- Transpondeur.

- Interrogateur.

- Décodeur.

- Quelle est la différence entre un radar primaire et un radar secondaire ?

- Les impulsions d’un radar primaire sont modulées de manière variable, les impulsions d’un radar secondaire sont modulées en amplitude statique.

- Les impulsions d’un radar primaire sont modulées en amplitude variable, les impulsions d’un radar secondaire sont modulées en impulsions statiques.

- Le radar primaire est affiché sur un écran d’ordinateur, le radar secondaire sur une bande radar.

- Les impulsions d’un radar primaire sont réfléchies par la surface de l’avion, les impulsions d’un système radar secondaire sont répondues par un transpondeur.

- Le code du transpondeur en cas de détournement est :

- 7000

- 7600

- 7500

- 7700

- Le code transpondeur en cas de panne de communication radio est :

- 7700

- 7500

- 7000

- 7600

- Quelle altitude est transmise par le transpondeur en mode C ?

- L’altitude QFE.

- L’altitude pression.

- L’altitude QNH.

- L’altitude radio.

- Combien de satellites sont nécessaires pour une détermination tridimensionnelle précise et vérifiée de la position ?

- Deux

- Trois

- Cinq

- Quatre

- Lorsque vous utilisez un GPS pour suivre le prochain point de cheminement, une indication d’écart est affichée par une barre verticale et des points à gauche et à droite de la barre.  Quelle affirmation décrit l’interprétation correcte de l’affichage ?

- L’écart de la barre par rapport au centre indique l’erreur de trajectoire sous forme de distance angulaire en degrés ; l’échelle de déviation complète dépend du mode de fonctionnement du GPS.

- L’écart de la barre par rapport au centre indique l’erreur de trajectoire sous forme de distance angulaire en degrés ; l’échelle pour la déviation totale est de +/-10°.

- L’écart de la barre par rapport au centre indique l’erreur de trajectoire en tant que distance absolue en NM, l’échelle pour la déviation complète est de +/- 10 NM.

- L’écart de la barre par rapport au centre indique l’erreur de trajectoire en tant que distance absolue en NM, l’échelle de déviation complète dépend du mode de fonctionnement du GPS.

- Que signifie le terme « navigation terrestre » ?

- Orientation par objet céleste au sol pendant le vol à vue.

- Orientation par caractéristique au sol pendant le vol à vue.

- Orientation GPS pendant le vol à vue.

- Orientation par lectures d’instruments pendant le vol à vue.

- Quelles repères au sol devraient être utilisées de préférence pour l’orientation pendant le vol à vue ?

- Lignes frontalières.

- Chemins de ferme et ruisseaux.

- Lignes électriques.

- Rivières, voies ferrées, autoroutes.

Réponses : navigation

1 : a	2 : a	3 : b	4 : a	5 : a	6 : d	7 : a	8 : b	9 : b	10 : b

11 : d	12 : c	13 : a	14 : b	15 : a	16 : c	17 : d	18 : d	19 : d	20 : a

21 : a	22 : a	23 : b	24 : c	25 : a	26 : c	27 : a	28 : c	29 : a	30 : c

31 : b	32 : a	33 : d	34 : d	35 : d	36 : d	37 : b	38 : c	39 : b	40 : c

41 : b	42 : d	43 : c	44 : c	45 : c	46 : a	47 : d	48 : d	49 : d	50 : c

51 : d	52 : a	53 : a	54 : b	55 : c	56 : b	57 : d	58 : d	59 : c	60 : c

61 : c	62 : c	63 : d	64 : c	65 : a	66 : c	67 : c	68 : d	69 : b	70 : b

71 : b	72 : b	73 : c	74 : a	75 : c	76 : a	77 : c	78 : d	79 : b	80 : c

81 : a	82 : a	83 : a	84 : b	85 : c	86 : a	87 : b	88 : d	89 : b	90 : b

91 : b	92 : d	93 : b	94 : d	95 : c	96 : a	97 : c	98 : c	99 : c	100 : d

101 : c	102 : a	103 : c	104 : b	105 : a	106 : d	107 : c	108 : b	109 : a	110 : c

111 : d	112 : c	113 : c	114 : c	115 : a	116 : c	117 : b	118 : a	119 : c	120 : d

121 : a	112 : b	123 : d	124 : a	125 : d	126 : d	127 : b	128 : a	129 : b	130 : d

131 : c	132 : d	133 : b	134 : d	135 : d	136 : b	137 : d